Guia de Desenvolvimento do T800 (Versão de Desenvolvimento)

A série Zhongqing T800 é um robô humanoide de alto desempenho destinado ao uso industrial e comercial, projetado especificamente para operações práticas, implantação em ambientes complexos e desenvolvimento adicional. Como plataforma operacional humanoide com elevada capacidade de movimento dinâmico e trabalho sob alta carga, o T800 consegue executar com estabilidade tarefas como transporte de cargas pesadas, corrida rápida e operações precisas. Oferece diversas configurações, desde a versão básica até a versão MAX, suporta uma mão ágil e um ambiente completo para desenvolvimento adicional, fornecendo uma base sólida de hardware e software tanto para usuários do setor quanto para instituições de pesquisa.

O T800 é composto por uma parte superior e uma inferior, oferecendo múltiplos graus de liberdade. Um braço individual possui cinco graus de liberdade (versão básica); as versões PRO e MAX adicionam ainda um grau de liberdade no pulso. Uma perna possui seis graus de liberdade (3 na articulação do quadril, 1 na do joelho e 2 na do tornozelo). A região lombar tem um grau de liberdade e a cabeça possui dois. Dependendo da versão, a versão básica oferece 25 graus totais de liberdade, a versão PRO alcança 29, enquanto a versão MAX, com a mão ágil, pode atingir até 43 graus totais. Graças a motores articulares de alto desempenho (planetares ou harmônicos) com torque articular de até 450 N·m, o robô consegue realizar caminhadas dinâmicas estáveis e operações sob elevadas cargas.

As versões atualmente disponíveis do T800, bem como seus modelos completos e as configurações básicas correspondentes, são os seguintes:

- Especificações do robô

| Modelo | Versão de desenvolvimento do T800 |
| --- | --- |
| Dimensões do produto | 173cm(H) |
| Peso sob carga elétrica | Cerca de 84,5 kg |
| Comprimento da parte inferior do corpo e das coxas | 91cm |
| Comprimento do antebraço + braço superior | 60cm |
| Grandeza total de liberdade | 25 |
| Grade de liberdade da pescoça | 2 |
| Grade de liberdade de braço único | 5 |
| Grade de liberdade da região lombar | 1 |
| Grade de liberdade de perna única | 6 |
| Trajetória de percurso oco em toda a articulação | É |
| Velocidade de deslocamento (para a frente) | 0~1.5m/s |
| Velocidade de deslocamento (recuo) | 0~0.8 m/s |
| Velocidade de deslocamento (desvio lateral) | 0~0.5m/s |
| Velocidade de deslocamento (viragem para a esquerda ou para a direita) | 0~20°/s |
| Velocidade de corrida (suportada pelo hardware) | <3m/s |
| Inclinação máxima de deslocamento | 20° (pendência lateral + pendência longitudinal) |
| Altura máxima que pode ser ultrapassada | 20cm |
| Torque máximo pico na articulação da perna | 450 N*m |
| Codificador de articulações | Dual encoder de código absoluto |
| Tipos de articulações | Planeta |
| Ruído (ao caminhar, a uma distância de 1 metro) | ≤55 dB（TBD） |
| Ruído (corrida, a 1 metro de distância) | ≤60 dB（TBD） |
| Nível de proteção | IPX4 |
| Temperatura de operação | -10℃ ~ 40℃ |
| Umidade de trabalho | 5% a 90% (sem condensação) |
| Altura de resistência à queda (em estado desligado) | Estado de ativação após desligamento: >1 m |
| MTBF | >1000hr |
| MTTR | <30mins |
| Vida útil total do equipamento | >5 anos |
| Sensor de percepção | Sistema de visão binocular e lidar desenvolvido internamente (para cabeça e pescoço) |
| Potência computacional básica | Intel Atom x7425E |
| Módulo de alta capacidade computacional | AGX ORIN 64G |
| Memória em execução | 64G |
| Espaço no disco rígido | 256G SSD |
| Desenvolvimento secundário | Suporte |
| Tipos de baterias inteligentes | Bateria de íons de lítio ternária (1,22 kWh) |
| Durabilidade da bateria | 2 horas (padrão) |
| Potência de carregamento | Bateria de íons de lítio ternária: 71,4 V * 10 A |
| Tempo de carregamento | Bateria de íons de lítio ternária com autonomia de 2,5 horas |
| Configuração da iluminação | 2 faróis dianteiros + 2 faróis laterais + faróis de joelho |
| Controle remoto portátil | Suporte |
| Ecrã tátil | - |
| Mão hábil | Não é suportado. |

- Interfaz Elétrica

| Número | Tipo de interface | Abreviação do interface | Instruções sobre a interface |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | USB A | USB A 3.0 (conexão interna AGX ORIN) | Conectar a saída de alimentação de 5 V/1 A do módulo de alta capacidade computacional ORIN |
| 2 | USB A | USB A 3.0 (conexão interna do NeZha N97) | Conexão ao módulo de capacidade computacional básica X86 com saída de alimentação de 5 V/1 A |
| 3 | Ethernet | RJ45 | Interface de Ethernet Gigabit |

Nota adicional:

- interface de alimentação externa: não suportada

- Porta de carregamento na estrutura do dispositivo: não suportada (a bateria deve ser carregada separadamente).

- Computador a bordo

A série T800 inclui, como configuração padrão em todas as versões a partir da versão de desenvolvimento e superiores, o módulo de alta capacidade computacional (PC de IA).

| Parâmetro | Nezha | AGX ORIN 64G |
| --- | --- | --- |
| CPU | Intel® N97 （Alder Lake-N） | Arquitetura de 12 núcleos Arm Cortex-A78AE |
| Número de núcleos | 4 | 12 |
| Número de threads | 4 | 12 |
| Frequência máxima de turbo | 3.6GHz | 2.2 GHz |
| Memória de vídeo | \ | 64 GB de LPDDR5 (compartilhado com a memória) |
| Memória | 1LPDDR5 8GB | 64 GB de LPDDR5 (integrado) |
| Armazenamento | eMMC 64GB | 256G SSD |
| Unidade de Processamento de Imagens Intel® | Sem | Sem |
| GPU | Intel® UHD Graphics Gen12 | 2048 ampères nucleares |
| Frequência dinâmica máxima da placa gráfica | \ | 1.3 GHz |
| Gauss e o acelerador neural | Intel® UHD Graphics Suporte ao raciocínio baseado em IA | Há (275 TOPS) |
| Conjunto de instruções | x86-64 | ARMv8.2 |
| OpenGL | Suporte | Suporte (4.6) |
| OpenCL | Suporte | Suporte (3.0) |
| DirectX | Suporte | Não é suportado. |
| Endereço IP | 192.168.0.163 | 192.168.0.162 |
| Operar o sistema operacional | Ubuntu | Ubuntu |

- Os nomes de usuário e senhas iniciais, bem como os endereços IP dos módulos de capacidade computacional básica e das unidades de alta capacidade computacional, estão listados na figura abaixo.

| Device | IP | SSH Username | SSH Password |
| --- | --- | --- | --- |
| Nezha | 192.168.0.163 | user | 1 |
| Jetson Orin | 192.168.0.162 | ubuntu | ubuntu |

- Diagrama da arquitetura de rede

- Configuração do sensor T800

- Lista de Configuração

| Classificação de sensores | Tipo de sensor | Localização/Quantidade | Quantidade: | Funções principais suportadas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Base | Percepção visual RGB | Cabeça | 1 (binaural) | Reconhecimento facial, reconhecimento de gestos, chamadas de vídeo e coleta de memórias |
|  | Percepção de profundidade visual RGBD | Cabeça | 1 | Modelagem 3D, detecção de obstáculos, navegação, reconhecimento de objetos e seguimento |
|  | Lidar | Cabeça | 1 | Mapeamento SLAM, localização em tempo real e planejamento global de rotas |
|  | IMU | Centro do tronco | 1 | Percepção da postura, controle do equilíbrio e planejamento da marcha |
|  | Sensores de torque |  | Principais articulações | Controle de flexibilidade, detecção de colisões, |
| Interação Segura | Matriz de microfones | Cabeça | Huanmai 4 | Interação por voz, ativação e detecção de eventos sonoros |
|  | Alto-falante de alta fidelidade | Tronco | 2 | Feedback de voz, reprodução de música e chamadas |

- Instalação do sensor T800

- Instalação e configuração da câmera de profundidade

O robô possui na cabeça uma câmera Odin2, que lhe confere uma excelente capacidade de percepção visual, permitindo uma detecção e compreensão mais precisas do ambiente circundante, bem como uma percepção espacial exata e a identificação de obstáculos. Isso permite que o robô interaja com o ambiente de forma mais inteligente e flexível e se adapte a diversas situações.

- Parâmetros do módulo IMU

- Parâmetro do ângulo de orientação

| Parâmetro | Subitem | Valor típico | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| Angulo de rolamento horizontal | Precisão | 0.05° | 1σ RMS, medida a 25 °C, em condições estáticas e sem aceleração prolongada |
|  | Alcance de medição | ±180° |  |
| Angulo de inclinação | Precisão | 0.05° | 1σ RMS, medida a 25 °C, em condições estáticas e sem aceleração prolongada |
|  | Alcance de medição | ±90° |  |
| Sem ângulo de rumo de referência | Precisão | 0.2° | 1σ RMS, medição a 25 °C; ao ligar o dispositivo, o ângulo de rumo é definido por padrão como 0 °. |
|  | Alcance de medição | ±180° |  |
| Angulo de rumo de referência magnética | Precisão | 1° | 1σ RMS, necessário em um campo magnético estável e após calibração do sensor magnético no local. |
|  | Alcance de medição | ±180° |  |
| Resolución angular |  | 0.001° | O valor mínimo de variação que o sensor consegue detetar dentro do seu intervalo de medição. |

- Parâmetros do giroscópio

| Parâmetro | Valor típico | Nota |
| --- | --- | --- |
| Alcance de medição | ±450°/s |  |
| Nelinearidade | ±0.05%FS |  |
| Densidade de ruído | 0.015°/s/√Hz |  |
| Inestabilidade do zero de polaridade | 5°/h | Allan variance, 1σ |
| Largura de banda (-3 dB) | 50Hz |  |
| Desvio do ponto zero | ±0.5°/s | 1σ RMS |
| Derivação térmica em zero tempo | ±1°/s | 1σ RMS, -40~85℃ |

- Parâmetros do acelerómetro

| Parâmetro | Valor típico |
| --- | --- |
| Alcance de medição | ±16g |
| Nelinearidade | ±0.1%FS |
| Densidade de ruído | 100ug/√Hz |
| Inestabilidade do zero de polaridade | 0.035mg |
| Largura de banda (-3 dB) | 50Hz |
| Desvio do ponto zero | ±20mg |
| Derivação térmica em zero tempo | ±10mg |

- Parâmetros do sensor magnético

| Parâmetro | Valor típico | Nota |
| --- | --- | --- |
| Alcance de medição | ±8Gauss |  |
| Nelinearidade | ±0.1%FS | FS = ±8G |
| Ruído | 0.4mGauss | RMS |

- Indicadores Físicos e Elétricos

| Parâmetro | Valor típico | Nota |
| --- | --- | --- |
| Tensão de entrada | 5VDC | Ruído ≤ 30 mV pico-pico |
| Consumo de energia | 190mW | @5V |
| Interface de comunicação | UART / USB | O UART corresponde ao número de produto YIS320-E11; o USB corresponde ao YIS320-E30. |
| Protótipo de Saída | Yesense YIS protocol | Protótipo privado Yesense |
| frequência de saída | 200Hz | Máximo de 400 Hz |
| Dimensão | 22.4×22.4×9.4mm |  |
| Peso | 7.7g | ±1g |
| Material da carcaça | Alumínio |  |

- Indicadores de adaptabilidade ambiental

| Parâmetro | Valor típico | Nota |
| --- | --- | --- |
| Temperatura de operação | -40~85℃ |  |
| Temperatura de armazenamento | -45~85℃ | Umidade relativa ≤ 65% |
| Resistência ao impacto | 2000g |  |

- Motor de articulação

O sistema de motores articulados T800 utiliza motores servo de alto desempenho da série Q, desenvolvidos internamente pela Zhongqing (incluindo modelos Q300H, Q200H, Q50H e Q25H), atendendo a todas as necessidades, desde articulações principais com alto torque até articulações finais de baixo peso. Os seguintes modelos apresentam os seguintes valores de torque máximo na extremidade articular: o motor Q300H-L alcança um torque máximo de 415 N·m, com uma saída contínua de 92 N·m; o Q300H tem um torque máximo de 370 N·m e uma saída contínua de 80 N·m; o Q200H oferece um torque máximo de 222 N·m e uma saída contínua de 42 N·m; o motor articular leve Q50H tem um torque máximo de 160 N·m e uma saída contínua de 28 N·m; já o motor articular miniatura Q25H apresenta um torque máximo de 52 N·m e uma saída contínua de 10 N·m.Todos os motores da série Q possuem um design de eixo oco, que garante alta resistência mecânica ao mesmo tempo em que promove uma estrutura leve e compacta, facilitando a instalação dos cabos internos.

O motor integra um sistema de duplo codificador, combinado com um codificador de posição de alta precisão e sensores de torque e corrente, permitindo fornecer feedback preciso de posição, velocidade e força, atendendo assim às exigências de controle dinâmico avançado. Graças ao design do rotor de baixa inércia (a inércia do rotor no extremo articular do Q300H chega a 0,14 kg·m², enquanto no Q25H é de apenas 0,0067 kg·m²), o articulado apresenta uma resposta extremamente rápida e um desempenho dinâmico excepcional. A estrutura otimizada de dissipação térmica permite ao motor operar por longos períodos sob carga elevada, garantindo o funcionamento contínuo e estável do robô. Além disso, o articulado linear L05 e o articulado digital F17 fornecem, respetivamente, uma força linear de 200 N e uma força de acionamento precisa de 1,1 N·m, assegurando flexibilidade e controle preciso em todo o braço.

A diagrama simplificada da configuração dos articulações do mecanismo completo das versões básica e de desenvolvimento do T800 é a seguinte:

As especificações técnicas do motor de articulação são as seguintes:

| Modelo do motor | Q25H | Q50H | Q200H | Q300H | Q300H-L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codificador de articulações | Dupla codificação | Dupla codificação | Dupla codificação | Dupla codificação | Dupla codificação |
| Tipos de articulações | Todos os planetas | Todos os planetas | Todos os planetas | Todos os planetas | Todos os planetas |
| Momento máximo (Nm) | 50 | 160 | 222 | 370 | 415 |
| Densidade de densidade de torque máximo (Nm/kg) | 100 | 168 | 134 | 176 | 160 |
| Velocidade máxima de rotação (rpm) | 8400 | 8000 | 3200 | 6000 | 5800 |
| Relação de redução | 25 | 25 | 14.45 | 24 | 24 |
| Massa (kg) | 0.5 | 0.95 | 1.65 | 2.1 | 2.6 |
| Diâmetro (mm) | 62 | 76 | 97 | 110 | 110 |
| Altura (mm) | 60 | 62 | 65 | 65 | 80 |
| Tensão nominal (V) | 48 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Precisão do controle de força | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |

- Sistema de coordenadas e configuração do equipamento completo

- Sistema de coordenadas

Quando todas as articulações estão na posição padrão, os sistemas de coordenadas são apresentados na figura abaixo: o vermelho corresponde ao eixo x, o verde ao eixo y e o azul ao eixo z.

- Número da articulação e espaço de movimento articular

| Número | Barra de ligação | Nomenclatura de bielas e malhas | Nomenclatura das articulações | Espaço de movimento das articulações (rad) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inclinação do quadril esquerdo para baixo | LINK_HIP_PITCH_L | J00_HIP_PITCH_L | -2.88 ~ 2.181 |
| 2 | Girar lateralmente o quadril esquerdo | LINK_HIP_ROLL_L | J01_HIP_ROLL_L | -0.2618 ~ 1.7444 |
| 3 | O quadril esquerdo desvia-se. | LINK_HIP_YAW_L | J02_HIP_YAW_L | -1.4137 ~ 3.8921 |
| 4 | Inclinação do joelho esquerdo para baixo | LINK_KNEE_PITCH_L | J03_KNEE_PITCH_L | -0.261667 ~ 2.355 |
| 5 | Inclinação do tornozelo esquerdo para baixo | LINK_ANKLE_PITCH_L | J04_ANKLE_PITCH_L | -0.68068 ~ 0.68068 |
| 6 | Girar lateralmente no tornozelo esquerdo | LINK_ANKLE_ROLL_L | J05_ANKLE_ROLL_L | -0.3491 ~ 0.1745 |
| 7 | Inclinação do quadril direito para baixo | LINK_HIP_PITCH_R | J06_HIP_PITCH_R | -2.879 ~ 2.181 |
| 8 | Girar lateralmente no quadril direito | LINK_HIP_ROLL_R | J07_HIP_ROLL_R | -1.7444 ~ 0.2618 |
| 9 | Desvio do quadril direito | LINK_HIP_YAW_R | J08_HIP_YAW_R | -3.8921 ~ 1.4137 |
| 10 | Inclinação do joelho direito para baixo | LINK_KNEE_PITCH_R | J09_KNEE_PITCH_R | -0.261667 ~ 2.355 |
| 11 | Inclinação do tornozelo direito para baixo | LINK_ANKLE_PITCH_R | J10_ANKLE_PITCH_R | -0.68068 ~ 0.68068 |
| 12 | Girar lateralmente no tornozelo direito | LINK_ANKLE_ROLL_R | J11_ANKLE_ROLL_R | -0.1745 ~ 0.3491 |
| 13 | Desvio lateral da coluna vertebral | LINK_TORSO_YAW | J12_TORSO_YAW | -2.81 ~ 2.81 |
| 14 | Inclinação do ombro esquerdo para baixo | LINK_SHOULDER_PITCH_L | J13_SHOULDER_PITCH_L | -3.229 ~ 2.443 |
| 15 | Rodar horizontalmente pelo ombro esquerdo | LINK_SHOULDER_ROLL_L | J14_SHOULDER_ROLL_L | -0.436 ~ 2.487 |
| 16 | O ombro esquerdo desvia-se. | LINK_SHOULDER_YAW_L | J15_SHOULDER_YAW_L | -2.618 ~ 2.618 |
| 17 | Inclinação do cotovelo esquerdo | LINK_ELBOW_PITCH_L | J16_ELBOW_PITCH_L | -2.295 ~ 0.288 |
| 18 | O cotovelo esquerdo desvia-se. | LINK_ELBOW_YAW_L | J17_ELBOW_YAW_L | -2.618 ~ 2.618 |
| 19 | Inclinação do ombro direito para baixo | LINK_SHOULDER_PITCH_R | J18_SHOULDER_PITCH_R | -3.229 ~ 2.443 |
| 20 | Rodar horizontalmente com o ombro direito | LINK_SHOULDER_ROLL_R | J19_SHOULDER_ROLL_R | -2.487 ~ 0.436 |
| 21 | O ombro direito desvia-se. | LINK_SHOULDER_YAW_R | J20_SHOULDER_YAW_R | -2.618 ~ 2.618 |
| 22 | Inclinação do cotovelo direito para baixo | LINK_ELBOW_PITCH_R | J21_ELBOW_PITCH_R | -2.295 ~ 0.288 |
| 23 | O cotovelo direito desvia-se. | LINK_ELBOW_YAW_R | J22_ELBOW_YAW_R | -2.618 ~ 2.618 |
| 24 | Inclinação da cabeça para cima ou para baixo | LINK_HEAD_PITCH | J23_HEAD_PITCH | -0.523 ~ 0.523 |
| 25 | Desvio da direção do cabeçote | LINK_HEAD_YAW | J24_HEAD_YAW | 1.222 ~ 1.222 |

- Os parâmetros do espaço de movimento articular encontram-se em URDF.

- Indicador luminoso

Utiliza uma fonte luminosa LED inteligente de controle externo que integra um circuito de controle centralizado e um circuito emissor de luz, sendo cada componente correspondente a um pixel. Cada pixel contém um circuito de acionamento composto por interface digital inteligente para armazenamento de sinais, formação e amplificação, além de um oscilador interno de alta precisão e uma unidade de controle de corrente fixa programável, garantindo eficazmente uma elevada uniformidade na cor da luz emitida por cada pixel.

- Valor nominal máximo

| Parâmetro | Símbolo | Área | Unidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Tensão da fonte de alimentação |  | +3.7~+5.3 | V |
| Tensão de entrada para o circuito lógico |  | -0.3V~$V_{DD}$+0.7 | V |

- Parâmetros Elétricos

| Parâmetro | Símbolo | Mínimo | Máximo | Unidade | Condições de teste |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corrente de entrada |  | —— | ±1 | μA |  |
| Entrada de nível elevado |  | 0.7 | +0.7 | V | , SET |
| Entrada de nível baixo |  | -0.3V | 0.7V | V | , SET |

- Propriedades dos interruptores

| Parâmetro | Símbolo | Máximo | Unidade | Condições de teste |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tempo de latência de transmissão |  | 300 | ns | CL=15pF, DIN→DOUT, RL=10KΩ |
| Tempo de descida |  | 120 | μs | CL=300pF, OUTR/OUTG/OUTB |
| Capacitância de entrada |  | 15 | pF | —— |

- Parâmetros de características dos LEDs

| Parâmetro | Símbolo | Cor | Corrente estática < 0,6 mA – valor mínimo | Corrente estática < 0,6 mA – valor típico | Corrente estática < 0,6 mA – valor máximo | Unidade | Corrente de trabalho |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intensidade de emissão luminosa |  | Red | 260 | 320 | 380 | mcd | 12.5mA |
|  |  | Green | 850 | 1000 | 1200 | mcd | 12.5mA |
|  |  | Blue | 90 | 110 | 130 | mcd | 12.5mA |
| Tamanho de onda |  | Red | 620 | 623 | 625 | nm | 12.5mA |
|  |  | Green | 520 | 523 | 525 | nm | 12.5mA |
|  |  | Blue | 449 | 451 | 454 | nm | 12.5mA |

- *Bateria

- Parâmetros principais

| Número | Tipo de bateria | Bateria de íons de lítio ternária | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Capacidade nominal | 20Ah |  |
| 2 | Tensão nominal | 61.2V |  |
| 3 | Energia da bateria | 1.22kWh |  |
| 4 | Faixa de tensão de operação | 50V ~ 71.2V |  |
| 5 | Corrente máxima contínua de descarga | 90A |  |
| 6 | Corrente de descarga de pico de curta duração | 800A |  |
| 7 | Corrente máxima de carregamento contínuo | 10A |  |
| 8 | Tensão máxima de carga | 71.2V |  |
| 9 | Durabilidade da bateria | >=3H | Andar normalmente |
| 10 | Tempo de carregamento | 2.5H |  |
| 11 | Câmbio de baterias de fácil remoção | Suporte |  |
| 12 | Modo de carregamento | Carregamento exclusivo da bateria (o corpo do dispositivo não suporta este modo) |  |
| 13 | Massa total do sistema | ≈7.2KG |  |
| 14 | Material da carcaça do pacote | Alumínio |  |
| 15 | Temperatura do ambiente de trabalho | Carregamento da bateria: 0°C a +45°C Descarga da bateria: -20°C a +60°C |  |
| 16 | Temperatura ambiente do ambiente de armazenamento | Ano: 0°C a 25°C; umidade relativa ≤70% 3 meses: -10°C a 40°C; umidade relativa ≤70% |  |
| 17 | Umidade do ambiente de trabalho | ≤95% |  |
| 18 | Requisitos de altitude para o trabalho | ≤4000M |  |

- Requisitos de armazenamento

- A bateria deve ser armazenada em estado de carga incompleta.

- Temperatura de armazenamento: para períodos inferiores a 3 meses, entre -10 °C e 40 °C; para períodos iguais ou superiores a 3 meses, entre 0 °C e 25 °C.

- Umidade de armazenamento: entre 2% RH e 90% RH; recomenda-se armazenar dentro do intervalo de até 85% RH.

- Ambiente de armazenamento: o produto deve ser mantido em um local limpo, seco, bem ventilado e fresco, evitando exposição direta à luz solar, temperaturas elevadas, chuva, gases corrosivos, vibrações intensas, impactos mecânicos e pressões elevadas; deve estar longe de fontes de fogo e calor; a altitude deve ser inferior a 1500 metros e a pressão atmosférica deve estar entre 86 kPa e 106 kPa.

- Armazenamento e manutenção do SOC: armazenar com níveis de SOC entre 20% e 50%; monitorar o estado do SOC a cada dois meses; caso este fique abaixo de 20%, realizar uma carga complementar para ajustá-lo entre 40% e 50%; antes do uso, é necessário realizar uma carga completa.

- Requisitos de transporte

A bateria deve ser transportada quando não está completamente carregada, preferencialmente com um nível de carga (SOC) entre 20% e 50%. Durante o transporte, deve ser manuseada com cuidado, evitando impactos, golpes, vibrações intensas, choques, exposição ao sol ou à chuva; é essencial garantir que não ocorra curto-circuito e proíbe-se rigorosamente a sua armazenagem junto a substâncias corrosivas, como ácidos ou álcalis. Ao carregar ou descarregar, deve-se movê-la com delicadeza, evitando quedas, rotações bruscas ou pressões excessivas.